榕环评〔2025〕25号

福州市生态环境局

关于京台高速公路通道支线闽侯至平潭高速公路闽侯南通至福清阳下段（含南通支线）工程环境影响报告书的审批意见

福州双福高速公路有限责任公司：

你司报送的《京台高速公路通道支线闽侯至平潭高速公路闽侯南通至福清阳下段（含南通支线）工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市仓山生态环境局、福州市闽侯生态环境局、福州市福清生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、京台高速公路通道支线闽侯至平潭高速公路闽侯南通至福清阳下段（含南通支线）工程由闽侯至平潭高速公路闽侯南通至福清阳下段和南通支线组成，公路等级为高速公路。闽侯南通至福清阳下段起于闽侯县南通镇南通互通，经闽侯县青口镇、福清市音西街道、阳下街道，终点设北亭枢纽衔接长福高速公路;南通支线起于闽侯县南通互通，经闽侯县南通镇文山枢纽，终于仓山区三环快速路天水枢纽，项目全长35.341公里，其中:闽侯南通至福清阳下段项目26.8公里;南通支线项目8.5公里。全线设置天水、文山、南通、西台戊辰复合式、东台、音西、阳下、北亭8处互通式立交；设置5处收费站（1处主线收费站、南通收费站、东台收费站、音西收费站、阳下收费站），服务区1处（南通服务区）、停车区1处（阳下停车区）;南通支线设置文山洲特大桥跨乌龙江。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2025-017），该项目建设符合国家产业政策和福州市生态环境分区管控要求，符合《福州市国土空间总体规划（2021-2035）》，符合《福建省国省道公路网规划(2024-2035年)》及其规划环评要求。在严格落实《报告书》提出的各项环境保护措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。同意项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设。

二、项目应严格落实《报告书》提出的各项生态保护、污染防治、风险防控等措施，并重点做好以下工作：

（一）生态环境防治措施。不得在饮用水源保护区设置施工便道、施工场地、表土堆场等，施工结束后应及时对临时占地进行生态恢复，优化3#临时转运场和5#施工生产生活区选址。严格按照水土保持行政主管部门批复的水土保持方案做好水土保持工作。对沿线饮用水水源保护区、自然保护区、自然公园等环境敏感区要加强环境管理，尽量减小环境影响，并做好生态环境跟踪监测。项目涉及占用基本农业、生态公益林、一般湿地等，项目开工建设前应取得相关主管部门同意。

（二）水污染防治措施。严格落实《报告书》提出的水污染防治措施。施工期施工场地产生的生活污水由抽粪车定时清运，生产废水全部处理达标后回用于施工场地，不外排。运营期南通服务区、南通收费站+养护工区和主线收费站产生的污水经预处理后通过污水管道，进入南通镇污水处理厂处理，阳下停车区和阳下收费站产生的污水经预处理后通过污水管道，进入福清市第二污水处理厂处理。东台收费站和音西收费站的生活污水，回用于收费站的绿化灌溉，不外排，并配套设置回用水池储存尾水。涉水桥墩施工前应设置泥浆池和沉淀池，并预留足够容量，施工过程中的钻孔出碴、钻孔结束后的废浆以及围堰吸泥清基封底产生的污泥等需设置专用船舶承接运到岸上指定地点处理，严禁向水体中抛弃。

（三）大气污染防治措施。施工期加强场地道路洒水降尘，减少施工及车辆运输扬尘影响。沥青砼搅拌站中沥青烟通过集气罩负压收集后经活性炭吸附净化装置处理后经15米高排气筒高空排放。表土临时堆场应设置合理的挡墙、截排水沟等防护措施，表土堆置应采取覆盖防尘网等降尘措施。加强路域、桥梁护栏的绿化带建设，减缓运营期汽车尾气对周边大气环境的影响。

（四）噪声污染防治措施。合理安排施工时间和布置施工场地，临近敏感建筑物的施工场地设置临时隔声围墙。在进行爆破施工过程中，采用低噪声先进的爆破工艺，合理安排爆破时间。对全线运营期噪声预测超标的声环境敏感目标，采取设置声屏障或安装隔声窗等综合降噪措施，确保声环境质量达标。加强对沿线声环境敏感目标的噪声监测，并预留资金，根据跟踪监测结果适时增补、完善沿线噪声防治措施；提请并积极配合当地政府做好高速公路沿线两侧用地的规划控制，避免交通噪声对新增声环境敏感目标的噪声影响。

（五）固体废物污染防治措施。施工期产生的工程建筑垃圾应尽量回收利用，对不可利用部分应收集后运至指定地点进行消纳处置，不得随意处置。每个施工场地的隔油沉淀池沉泥，废机油、废导热油、废活性炭暂存于危废储存间，并委托有资质单位处置。南通服务区、阳下停车区和养护工区设置危废暂存间，车辆维修产生的机油、过滤棉以及各类油类包装容器等危险废物委托有资质单位处置。车辆维修产生的废轮胎、废包装材料、废金属零件等一般固体废物按照《报告书》及相关规定要求处理处置。收费站产生的生活垃圾收集后，委托环卫部门统一处理。

（六）环境风险防范。跨河桥梁应设置可行的事故废水收集、截流、应急储存等措施。文山洲特大桥路段应建设防撞护栏，避免事故车辆坠落，同时应建设路面径流系统。在文山洲大桥K0+000处和K1+950处两侧应分别设置1个容积为2300立方米和2630立方米的应急池。加强危险化学品运输车辆事故环境风险管理，编制突发环境事件应急预案，定期开展事故环境风险应急演练，并与地方政府建立应急联动机制。

三、污染物排放标准

（一）废水。南通服务区与阳下停车区、阳下收费站、南通收费站+养护工区和主线收费站的生活污水、生产废水经处理后，排入污水处理厂集中处理执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值。

（二）废气。施工期扬尘、沥青烟气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准及相应的无组织排放监控浓度限值。

（三）噪声。施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。

（四）固废。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

四、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满5年，方开工建设的，项目环评应当依法报我局重新审核。

五、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市仓山生态环境局、福州市闽侯生态环境局和福州市福清生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年6月24日

| 抄送： | 局水处、生态处，福州市生态环境保护综合执法支队，福州市环境影响评价技术中心，福州市仓山生态环境局，福州市闽侯生态环境局，福州市福清生态环境局，福建省环境保护设计院有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |
| 福州市生态环境局 |  | 2025年6月24日印发 |