榕环评〔2025〕71号

福州市生态环境局

关于福建省东南电化股份有限公司30万吨/年离子膜烧碱废盐综合利用技改项目

环境影响报告书的审批意见

福建省东南电化股份有限公司：

你司报送的《福建省东南电化股份有限公司30万吨/年离子膜烧碱废盐综合利用技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经组织技术审查，并征求福州市福清生态环境局意见，现提出审批意见如下:

一、项目位于福州市江阴港城经济区国盛大道3号福建省东南电化股份有限公司现有厂区内，建设厂房及一套15万吨/年离子膜烧碱装置(不新增副产氯气处理能力)，对盐水处理系统进行提升改造，更新部分配套设施设备，购置废盐（不含危险废物）为原料使资源合理化利用，技改完成后逐步达到40%废盐使用比例，填平补齐因使用废盐为原料导致现有30万吨/年离子膜烧碱装置下降的产能(本次不新增烧碱产能)。

- 根据《报告书》评价结论、福州市环境影响评价技术中心出具的技术评估报告（编号2-2025-037），该项目符合国家产业政策，符合福建省、福州市生态环境分区管控要求，符合《福州市化工产业发展专项规划(2025-2030年)》《福州江阴港城经济区化工新材料专区总体发展规划(2025-2030年)》《福州江阴港城经济区产业发展规划》及其规划环评要求。在全面落实《报告书》提出的污染防治和风险防控措施的前提下，从环境保护角度分析项目建设是可行的。我局同意项目按照《报告书》所列的建设项目地点、性质、规模以及环境保护对策措施进行建设。

- 二、该项目的建设应严格执行环保“三同时”制度，进一步优化工程设计和污染防治措施，加强运行管理，持续提升清洁生产水平，强化各装置节能降耗措施。严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护和风险防控措施，在工程设计、施工和生产过程中实施“以新带老”，完成现有工程环境问题整改，并重点做好以下工作:

1.加强施工期环境管理。施工单位在旧设备拆除及新设备安装过程中应严格按照有关规定做好环境管理工作，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声施工机械设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.水污染防治措施。高盐废水经中和处理后由明管排入园区污水处理厂已建排海管道排海；离子膜冲洗废水进入化盐工序综合利用，不外排；依托的公辅工程排水和初期雨水、地面冲洗水经中水回用系统处理后回用于冷却系统，浓水经明管排入园区污水处理厂。

3.大气污染防治措施。含氯废气进入新建的含氯废气处理系统处理后经25m高排气筒排放；盐酸吸收尾气通过二级降膜吸收+碱洗塔处理后依托现有25m高排气筒排放。建立设备管理网络体系，硫酸等液体物料在装卸、运输过程中采用密闭管道和封闭接口，严格控制无组织排放污染，加强无组织废气的收集和有效处理。

项目环境防护距离执行现有工程环境防护距离，即企业厂界外1000m形成的包络区域，该范围内目前无居住区、学校、医院、等环境敏感目标。你司应继续配合当地政府和建设规划部门，做好防护距离内的规划用地控制工作。

- 4.固体废物污染防治措施。加强固体废物的收集、储存、转运和处置的全过程管理，按规范设置固体废物分类暂存场所，并采取有效的防渗漏、防扬尘措施。本项目新增一般固体废物为一次盐水精制过程产生的盐泥，暂存于现有盐泥库后委托有资质单位进行综合利用；新增的废离子膜、废MRO脱硝膜等危险废物临时贮存于现有的危险废物贮存库，并委托有资质的单位进行妥善处置。

- 5.噪声污染防治。优先选用低噪声设备，高噪声设备采取减振、隔声、消声等综合降噪措施，确保厂界噪声达标。

- 6.土壤和地下水污染防治。严格按照《地下污染源防渗技术指南》（试行）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）等相关要求对各功能区进行分区防渗，并加强防渗设施的日常检查和维护。及时按照根据重点污染防治区平面布置、地下水流向，合理设置土壤和地下水监测点，严格落实土壤和地下水监测计划。

7.环境风险防范措施。严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范、应急措施，及时更新突发环境事件应急预案，重点做好生产装置区、储罐区及污染防治措施等场所环境风险防范工作，配套视频监控系统、火灾报警系统、可燃、有毒有害气体泄漏自动监测系统等，严防泄漏事故发生。设置足够容积的事故应急池和初期雨水池，生产车间设置导流系统，罐区设置围堰、报警装置、备用罐等，建立事故废水收集、处理设施监测和预警系统，在厂区污水总排口及雨水排口设置切换阀，确保初期雨水、事故废水得到全部有效收集处理，防止事故情况下事故废水进入园区污水处理厂和周边水体。

- 8.碳排放管理。落实国家发展改革委等部门《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464号）要求，并衔接落实省、市能耗双控目标任务和有关区域、行业碳达峰行动方案等政策，强化节能降耗、优化减污措施，确保企业能效达到行业标杆水平，严格控制单位产品能耗和碳排放强度，实现减污降碳协同控制。

- 三、污染物排放标准和主要污染物允许排放控制要求:

- （一）污染物排放标准

1.废气。有组织排放的氯化氢、氯气执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排放标准。

厂界无组织排放的氯化氢、氯气执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染》物排放标准（GB15581-2016）表5排放限值；《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3限值；厂区内VOCs无组织废气监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值。

2.废水。烧碱装置高盐废水排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015(含2024年修改单))表1直接排放限值和表3有机特征污染物排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015(含2024年修改单))表1直接排放限值、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表1直接排放限值等相应行业水污染物直接排放标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放标准中的最严格浓度限值。

3.噪声。施工噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.固废。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。

- （二）主要污染物排放总量控制要求

本项目新增排放化学需氧量0.8t/a、氨氮0.08t/a，挥发性有机物0.648t/a。新增化学需氧量和氨氮排放量不超过你公司已取得的排放总量，无需申购所需总量指标。

扩建后全厂排放化学需氧62.3472t/a、氨氮9.2753t/a、二氧化硫187.3823 t/a、氮氧化物388.4446 t/a，挥发性有机物0.648t/a。

- 四、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，实施清洁生产，建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 五、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应重新审核。

- 我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市福清生态环境局负责该项目竣工环保验收后的日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年12月19日

| 抄送： | 福州市生态环境局大气处、土壤处、海洋处，福州市发展和改革委员会、福州市工业和信息化局、福州市生态环境保护综合执法支队，福州江阴港城经济区管理委员会，福州市福清生态环境局，福州市环境影响评价技术中心，福建省石油化学工业设计院有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |
| 福州市生态环境局 |  | 2025年12月19日印发 |